椎间孔镜手术系统参考参数

一、椎间孔镜及手术器械

（一）椎间孔镜

1、内窥镜与手术器械相互兼容，保证手术过程的正常使用及操作安全；

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥170mm，外径≥6.3mm，器械通道≥3.7mm

3、视向角≥30°，视场角≥75°

4、两个带旋塞的灌洗通道

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口

（二）椎间孔镜相关器械

1、扩张管(四级)：直径≥3mm，长度≥235mm

2、扩张管(四级)：直径≥5mm，长度≥210mm

3、扩张管(四级)：直径≥6mm，长度≥190mm

4、扩张管(四级)：直径≥7mm，长度≥175mm

5、扩张管(双通道)：直径≥6mm，长度≥230mm

6、环锯：直径≥5.0mm，长度≥220mm

7、环锯：直径≥6.5mm，长度≥220mm

8、环锯：直径≥7.7mm，长度≥220mm

9、环锯(镜下)：直径≥3.5mm，长度≥330mm

10、环锯(快装手柄)：适配环锯

11、工作套管：直径≥7.5mm，长度≥170mm，45°

12、工作套管：直径≥7.5mm，长度≥170mm，S型

13、环锯(可视)：直径≥7.5mm，长度≥170mm

14、工作套管(环锯)：直径≥8.5mm，长度≥160mm

15、工作套管(UT)：直径≥8.5mm，长度≥155mm

16、髓核钳(碗口)：直径≥2.5mm，长度≥330mm

17、髓核钳(碗口)：直径≥3mm，长度≥330mm

18、髓核钳(碗口上翘45°)：直径≥2.5mm，长度≥330mm

19、抓钳：直径≥3mm，长度≥330mm

20、抓钳(蛇形弹簧钳)：直径≥2.5mm，长度≥320mm

21、黄韧带咬切钳(咬骨钳)：直径≥3.5mm，长度≥320mm，45°

22、黄韧带咬切钳(咬骨钳)：直径≥3.5mm，长度≥320mm，90°

23、手柄（咬骨钳手柄)：适配咬骨钳

24、黄韧带咬切钳：直径≥2.5mm，长度≥330mm

25、黄韧带咬切钳(上翘45°)：	直径≥2.5mm，长度≥330mm

26、神经剥离子：直径≥2.5mm，长度≥330mm

27、神经拉钩：直径≥2.5mm，长度≥330mm

28、骨凿：直径≥3mm，长度≥320mm

29、探针：直径≥2.5mm，长度≥330mm

30、神经剥离子(刮匙)：直径≥3mm，长度≥320mm

31、金属锤：/

32、尖锥(穿刺针)：直径≥1.2mm，长度≥150mm

33、尖锥(穿刺针)：直径≥1.6mm，长度≥150mm

34、导丝：直径≥0.8mm，长度≥450mm

35、导丝：直径≥1.2mm，长度≥450mm

36、椎间孔镜手术器械消毒盒：含孔镜消毒盒

二、大通道椎间孔镜及手术器械

（一）大通道椎间孔镜

1、内窥镜与手术器械相互兼容，保证手术过程的正常使用及操作安全；

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥125mm，外径≥10.0mm，器械通道≥6.0mm

3、视向角≥15°，视场角≥75°

4、两个带旋塞的灌洗通道

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口

（二）大通道椎间孔镜手术器械

1、扩张管（五级）：外径≥3mm，长度≥200mm

2、扩张管（五级）：外径≥5mm，长度≥185mm

3、扩张管（五级）：外径≥8mm，长度≥170mm

4、扩张管（五级）：外径≥10mm，长度≥155mm

5、扩张管（五级）：外径≥11mm，长度≥140mm

6、扩孔管（单通道）：外径≥10mm，长度≥160mm

7、环锯：外径≥11.2mm，长度≥124mm

8、工作套管(环锯)：外径≥12.5mm，长度≥95mm

9、工作套管（螺旋套管）：外径≥13mm，长度≥90mm

10、工作套管（平口）：外径≥11mm，长度≥95mm

11、工作套管（鸭嘴）：外径≥11mm，长度≥114mm

12、髓核钳(碗口)：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

13、髓核钳（碗口上翘45°）：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

14、抓钳：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

15、抓钳（蛇形弹簧钳）：外径≥2.5mm，工作长度≥260mm

16、黄韧带咬切钳（咬骨钳）：≥40°/外径≥4.5mm，工作长度≥240mm

17、黄韧带咬切钳（咬骨钳）：≥90°/外径≥4.5mm，工作长度≥240mm

18、手轮（咬骨钳手柄）：适配咬骨钳

19、黄韧带咬切钳：外径≥3mm，工作长度≥240mm

20、黄韧带咬切钳(上翘≥40°)：外径≥2.5mm，工作长度≥250mm

21、神经拉钩：外径≥2.5mm，长度≥270mm

22、骨凿：外径≥2.5mm，长度≥275mm

23、探针：外径≥2.5mm，长度≥275mm

24、神经剥离子（刮匙）：外径≥2.5mm，长度≥260mm

25、金属锤

26、尖锥（穿刺针）：外径≥1.6mm，长度≥150mm

27、导丝：外径≥0.8mm，长度≥400mm

28、椎间孔镜消毒盒

29、椎间孔镜手术器械消毒盒

（三）大通道椎间孔镜融合器械

1、环锯：可视半齿环锯，工作长度≥120mm，外径≥11.2mm，内径≥10mm

2、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥7.0mm，

3、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥8.0mm

4、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥9.0mm，

5、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥10.0mm，

6、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥11.0mm，

7、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥12.0mm，

8、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm，宽度≥13.0mm，

9、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥320mm宽度≥14.0mm

10、椎间盘铰刀：倒装铲型铰刀，工作长度≥330mm宽度≥7.5mm

11、椎间盘铰刀：倒装梯形方凿，工作长度≥330mm宽度≥9mm，

12、铰刀手柄：快装手柄，配合倒装器械使用

13、植骨器：植骨器推杆，长度≥170mm,直径≥6.0mm

14、植骨漏斗：长度≥165mm

15、导杆：一级扩张器，长度≥230mm，外径≥3.0mm，内径≥1.4mm

16、导杆：二级扩张器，长度≥178mm，外径≥10.0mm，内径≥3.2mm

17、套筒：半圆外套筒，工作长度≥120mm，宽度≥15.6mm，内径≥14.6mm

18、套筒：半圆内套筒，工作长度≥124mm，宽度≥14.0mm，内径≥10.3mm

19、套筒：半方外套筒，工作长度≥107mm，宽度≥16.0x10.9mm

20、套筒：半方内套筒，工作长度≥110mm，宽度≥14.0x12.1mm，内径≥10.2mm

21、融合器械盒：设计卡槽，用于放置融合工具和消毒

三、单侧双通道脊柱内镜及手术器械

（一）单侧双通道脊柱内镜

1、内窥镜与手术器械为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥150mm，直径≥4mm

3、视向角≥30°

4、双阀镜鞘，直径≥6mm，长度≥145mm

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口

（二）单侧双通道脊柱内镜手术器械

1、扩孔管（扩张器）：直径≥5mm，长度≥200mm

2、扩孔管（扩张器）：直径≥6mm，长度≥180mm

3、扩孔管（扩张器）：直径≥8mm，长度≥160mm

4、扩孔管（扩张器）：直径≥10mm，长度≥150mm

5、扩孔管（扩张器）：直径≥12mm，长度≥130mm

6、扩孔管（扩张器）：直径≥15mm，长度≥120mm

7、脊柱牵开器（导向牵开器）：直径≥4mm，长度≥100mm

8、脊柱牵开器（导向牵开器）：直径≥8mm，长度≥100mm

9、脊柱牵开器（导向牵开器）：直径≥8mm，长度≥100mm

10、定位针：直径≥4mm

11、开路器

12、探针：直径≥4mm

13、神经拉钩：直径≥4mm

14、神经剥离子（双头）：直径≥3mm，长度≥330mm，角度为5°/15°

15、神经剥离子（双头）：直径≥3mm，长度≥330mm，角度为/25°/35°

16、骨刀：三角/直径≥5mm

17、骨锤

18、骨铰刀：直径≥10mm

19、植骨漏斗：直径≥4mm

20、植骨器（植骨推棒）：直径≥6mm

21、骨刀：直/直径≥7mm

22、刮匙：前弯/直径≥3mm

23、刮匙：前弯/直径≥7mm

24、骨刀：大弯/直径≥7mm

25、骨刀：直/直径≥4mm

26、骨刀：大弯/直径≥4mm

27、椎板咬骨钳：弧形45°/直径≥4mm，长度≥160mm

28、椎板咬骨钳：45°/直径≥3mm，长度≥160mm

29、椎板咬骨钳：45°/直径≥4mm，长度≥160mm

30、椎板咬骨钳（手柄）

31、髓核钳：直径≥2mm，长度≥180mm

32、髓核钳：直径≥3mm，长度≥180mm

33、髓核钳：直径≥4mm，长度≥180mm

34、剪切钳（蓝钳）：直径≥4mm，长度≥180mm  ， 0°咬切

35、剪切钳（蓝钳）：直径≥4mm，长度≥180mm  ， 45°咬切

36、器械消毒盒

37、镜子消毒盒

四、4K 医用摄像系统

1、医用内窥镜摄像系统：

▲1.1、摄像头有效像素:

摄像头垂直有效像素为 ≥2160pixel，摄像头水平有效像素为 ≥3840pixel

1.2、水平分辨力和垂直分辨力:

摄像系统摄像头的水平分辨力为 ≥3733 线，垂直分辨力为 ≥2100 线

1.3、信噪比: 摄像系统的信噪比均应为≥ 52dB

1.4、内窥镜检查模式:具有不少于 9 种内窥镜检查模式，通过触摸屏第一界面直观调节耳鼻喉镜，宫腔镜，腹腔镜，关节镜，泌尿镜，纤维支气管镜，椎间孔镜，输尿管肾镜和用户自定义模式

1.5、图像设置: 摄像系统具有图像色彩、亮度、对比度、锐度、饱和度等设置功能以及

图像翻转、轮廓增强、去除摩尔纹等功能

1.6、手柄按键自定义：

可自定义手柄按键设置为白平衡、拍照、亮度、录像等功能。

1.7、录像、拍照图像设置可设置录像、拍照质量，可分为：低、中、高设置模式

1.8、数据存储接口：可通过USB接口进行数据存储和数据导出，图像存储格式为 BMP等格式、视频储存格式为AVI等格式。

1.9、输出接口包括但不限于：SDI/DVI/HDMI2.0/RJ45/USB3.0/HDMI

1.10、U盘设置：支持U盘格式化

1.11、系统恢复出厂设置：可进行系统恢复出厂设置

2、医用内窥镜冷光源

2.1、LED冷光源具有触摸屏操作；

2.2、灯泡：LED灯珠等；

2.3、色温： 3000K～7000K；

2.4、显色指数： ≥90；

2.5、光通量：800lm2.6、光谱范围：400~700nm；

2.7、噪声：≤60dB；

2.8、输入功率：≥200VA

2.9、亮度调节：可调

2.10、灯泡寿命：≥30000 小时；

3、4K 显示器

3.1、面板: ≥IPS 31.5” 4K (3840x2160)

3.2、色域: ≥sRGB115% / 亮度:≥800nits (典型)

3.3、响应时间: ≤14ms(关-设定), ≤5ms (快点-设定)

3.4、≥178°广视角

3.5、输入包括但不限于: HDMI x 1, DisplayPort x 1, 3G-SDI x 1, DVI x 1

3.6、输出包括但不限于: DisplayPort x 1, 3G-SDI x 1, DVI x 1

3.7、防尘/ 防水:≥ IP35 (前面) / IP32 (背面)

4、层式金属推车：

医用金属四层推车，带多功能插排及抽屉，饰角颜色可选。单层承重 ≥25kg,整体承重 ≥100kg。

万向轮可 360°旋转，方便耐用。仪器具体尺寸可根据用户需求定制。

五、手术动力系统

（一）手术动力系统

1、产品适用范围：该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。可用于骨科手术。

2、工作环境要求

2.1、环境温度：10℃～40℃；

2.2、相对湿度：30%～75%；

2.3、大气压力：600hPa～1060hPa。

3、防电击类型：Ⅰ类。

4、防电击的程度：BF型应用部分。

5、运行模式：连续运行。

6、电源条件：～220V±22 V，50Hz±1 Hz。

7、移动式机箱。

8、系统具有多种工作状态，并能在显示屏幕上指示出当前工作状态。

▲9、主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。

10、动力输出可随时切换到不同的手柄，减少手术中断时间。

11、预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关、手柄按钮等多种方式进行选择切换。

12、设定的模式和转速具有自动记忆功能，下次开机会自动跳转至记忆模式。

13、系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

（二）脚踏开关

1、全金属材质，密封型脚踏开关，线缆长度3.0m，防水等级 IPX8。

2、脚踏开关具有启停、无极调速功能。

3、脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄。

4、脚踏开关具有模式切换功能：可在手机不同预设工作模式中进行快速切换。

5、脚踏开关具有机械式防误踩装置。

（三）高速手柄

1、钛合金机身，线缆长度≥3.0m，防水电缆接头，可高温高压灭菌。

2、进口无刷电机，大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用。

▲3、正反转模式自由切换，转速可调，高速手柄1：转速1000-80000 r/min，转矩≥3mN•m；高速手柄2：转速1000-60000 r/min，转矩≥3mN•m。

4、手柄具有过负载保护功能。

5、通用快速接口，可接直型、弯型、单向、前后往复、左右往复各式夹头，安装简便，刀具快速拆装，无需借助工具。

（四）磨钻头

1、配置不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2、精密加工的高硬度材料，高速转动稳定。

3、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，同时具有手柄周向调节功能

六、骨科等离子射频手术系统

（一）主机

1、工作温度：40-70℃

▲2、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

▲3、具有内镜下切割消融和止血功能。

4、主机和电极相互兼容，保证手术过程的正常使用及操作安全；

5、主机具备自动保护装置：主机内部的电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，自动持续工作。

6、时间可控制在900毫秒内

▲7、至少具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式

8、等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

9、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。

10、设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。

11、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用。

12、可选配三脚踏开关：三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现ABLATE（消融切割）和COAG的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。

13、同一设备可应用于：脊柱外科、关节外科以及疼痛科开展相关手术治疗。如：椎间盘摘除术、双通道椎管减压术、椎间融合术，经皮穿刺低温等离子颈椎、腰椎髓核成型术；肩关节镜手术、膝关节镜手术、髋关节镜等手术治疗。

（二）手术电极

1、主机和电极相互兼容，保证手术过程的正常使用及操作安全；

2、腰椎椎间孔镜手术电极，应用于外科手术中针对软组织的消融、切割、凝血、止血

| 椎间孔镜手术系统配置需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 椎间孔镜及手术器械 | 套 | 2 |
| 2 | 大通道椎间孔镜及手术器械 | 套 | 2 |
| 3 | 单侧双通道脊柱内镜及手术器械 | 套 | 2 |
| 4 | 4K医用摄像系统 | 套 | 1 |
| 5 | 手术动力系统 | 套 | 1 |
| 6 | 骨科等离子射频手术系统 | 套 | 1 |

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。